substrat FR4 : er=4.3, h=1.586 mm

cuivre  : 18µm d'épaisseur

coupleur 3dB/90°

coupleur 3dB/180°

Alimentation en rotation séquentielle

des 4 patchs

patch alimenté par connecteur coaxial 50 

l'adaptation d'entrée					rapport d'ellipticité

réseau de 4 patchs alimentés par un circuit  en rotation séquentielle

l'adaptation d'entrée					rapport d'ellipticité

Antenne Hélice

à 430 MHz	o=697,7 mm

Diamètre : DH=C/

0.75o <C<1.33o

C=0.974o= 679,5mm

DH= 216,3 mm

Hauteur du pas : SH=o /4.8

SH= 145 mm

α=tan−1(S/πD)= tan−1(145/π216.3)=12°

Nombre de tours : N=10

hauteur de l'antenne = 1.45 m

Réseau d'antennes Hélice

Distance inter-éléments : d=o

d= 502 mm

un Hélice de 1.5 m de hauteur : un gain = 11.7 dBi à 430 MHz

Réseaux de 4 Hélices sur un carré de 50x50 cm : Gain 15.4 dB